RW-02OP轮足机器人硬件功能入门教程

一、简介

·多地形适应：集成全身运动学模型和状态自适应自稳算法，支持复杂地形自主稳定、楼梯下行、穿越复杂坡面地形等功能。

·高性能控制：搭载 FOC（磁场定向控制）技术，支持开环/闭环速度、位置和扭矩控制，实现精确的运动控制。

·丰富接口：支持以太网、蓝牙、串口等多种通信方式，便于功能扩展与二次开发。

·完整生态：提供全套安装教程和示例代码，降低学习门槛。

二、硬件平台

2.1 核心硬件规格

| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | 最大算力157 TOPS |
| 2 | 关节电机 | 35N·m一体化关节电机 |
| 3 | 电机驱动板 | 集成EtherCAT转CAN接口 |
| 4 | 相机 | 集成IMU，2K分辨率，深度范围0.3-20m |
| 5 | IMU | USB接口，支持0.05°横滚、俯仰角测量精度，0.2°无参考航向角精度，1°磁参考航向角测量精度 |
| 6 | 电池 | 48V 10Ah电池包 |

2.2 系统集成参数

物理尺寸：身高约1.1 m

整机重量：约21kg

通信能力：2.4G/5G双频Wi-Fi + 蓝牙5.0

电源管理：多级DC-DC转换（48V→12V→5V）

附录A

硬件框图&实物接线图：

图A.1 机器人硬件方案框图

图A.2 机器人实物接线图

附录B

电池使用说明：

电量显示：

外接电量显示模块，模块上有4个指示灯可指示电量，如下图：

图B.1电量显示模块及说明

充电：

当电量显示低于25%时，建议连接充电器。充电时，适配器指示灯为红色；电量充满时，指示灯会转为绿色，移除充电器。

开机步骤：

- 确认机器人周围环境安全；

- 确认电池外观无破损、漏液、变形，正负极端子无脏污；

- 确认工作环境温度符合放电要求（0~+45℃，不可在极限温度下操作）；

- 确认机器人负载端无短路、正负极标识清晰；

- 打开电池开关上电。

关机步骤：

- 确认机器人周围环境安全；

- 关闭电池开关下电，将电池从机器人取出，并将电池电量充满以维持电池寿命。